ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета Красногвардейского

сельского поселения Каневского района

от 28.11.2016  № 95

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки применительно ко всей территории Красногвардейского  сельского поселения Каневского района

Внести изменения в Правила землепользования и застройки

Красногвардейского сельского поселения Каневского района применительно ко всей территории в части установления предельных параметров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Территориальная зона по утвержденным ПЗЗ | Наименование вида разрешенного использования |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений |  | Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ## Статья 58. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Ж – 1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-1 | Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы. Отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками. Земельные участки для личного подсобного хозяйства (с правом строительства жилого дома). Отдельно стоящие жилые дома с участками для ведения личного подсобного хозяйства; Квартиры в одноэтажных жилых домах с участками для индивидуального жилищного строительства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков в разрезе населенных пунктов: 500 /2500 кв. м – в п.Красногвардеец 500/3500 кв. м – во всех остальных населенных пунктах; минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 8-32 м, ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 3 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м; минимальные отступы от границ участка - 3 м от жилых зданий и 1 м от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований технических регламентов; В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет: - для одноэтажного – 1 м; - для двухэтажного – 1,5 м; - для трехэтажного – 2 м, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. Минимальные противопожарные расстояния - не менее 6м; |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; |  | - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40; - коэффициент плотности застройки Кпз-0,8; |
| Ж-1 | 2-4 - квартирные блокированные жилые дома, с приквартирными земельными участками. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков блокированные жилые дома не выше 3 этажей – 200 (2500) кв. м; ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка : - в 3м; |  | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; |  | максимальный процент застройки участка: - для сельских поселений – 60 %; Коэффициент использования земельного участка: – в границах территории застройки жилыми домами блокированного типа – 0,8 – 1,6. |
| Ж-1 | Дома квартирного типа до 3 этажей с участками; |  |  | минимальная площадь земельных участков: - многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 3 этажей – от 200 кв. м; Максимальная площадь -0,50 га – в посёлке Красногвардеец ,в остальных населённых пунктах – 0,70 га. - для объектов торговли и обслуживания – 10 –(2500) кв. м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии улиц -5м, от границ участка не менее чем на - 3 м, бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой до 4 этажей - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Септики: - минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.); - водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, - фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; |  | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| Ж-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-1 | Объекты хозяйственного назначения: - хозяйственные постройки, летние кухни, кладовые, подвалы; - сады, огороды, палисадники; - теплицы, оранжереи индивидуального пользования; - бассейны, бани и сауны индивидуального использования; - индивидуальные надворные туалеты, гидронепроницаемые выгреба, септики; -индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; - стоянки легковых автомобилей; - благоустройство и озеленение; - навесы, террасы |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, Минимальный отступ от границ соседнего участка до: -хозяйственных построек - 1 м.; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м.; - территории свободной от застройки для содержания скота и птицы – 1м.; - надворной уборной – 4 м.; - септика (канализационной ямы) – 4 м.; - бассейна индивидуального пользования - 4м. |  | максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. -максимальная высота здания – 6 м., высота этажа – до 3м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Ж-1 | Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные в жилые дома гаражи на два машиноместа на индивидуальный участок. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования . Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа (с возможностью устройства мансардного этажа) Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 4 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Ж-1 | Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования . |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа (с возможностью устройства мансардного этажа) Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 4 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Ж-1 | -оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); -жилищно- эксплуатациооные и аварийно-диспетчерские службы, |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа (с возможностью устройства мансардного этажа) Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 4 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Ж-1 | Площадки для сбора твердых бытовых отходов. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | расстояние до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 20 м, но не более 100 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Максимальная высота здания – до 6 м, |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Ж-1 | Детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; - для хозяйственных целей - не менее 20 м; |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-1 | Административные здания; Административно-торговые здания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра:, |  | - максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; - максимальная высота этажа – 6 м., - максимальная высота здания – 15 м., |  | максимальный процент застройки участка – 40-50% |
| Ж-1 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы, начальные и средние; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка –10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальная этажность для дошкольных учреждений -2 этажа для школ и начального профессионального образования -4 этажа прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| Ж-1 | Спортивные сооружения; Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60% |
| Ж-1 | Медицинские кабинеты; Фельдшерско-акушерский пункт; Аптеки, поликлиники |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий –2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 или определяется по заданию на проектирование. |
| Ж-1 | Ветлечебницы (без содержания животных); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 или определяется по заданию на проектирование. |
| Ж-1 | почтовые отделения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | отделения и участковые пункты полиции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | Объекты жилищно - коммунального хозяйства. Специализированные технические средства оповещения и информации. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | -Магазины; Торговые комплексы; Выставочные площадки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | Парикмахерские, косметические кабинеты; Фотоателье; Приемные пункты прачечных и химчисток; Сервисные мастерские; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | -объекты обслуживающего и коммерческого назначения (магазины, аптеки, стоматологические кабинеты, парикмахерские и прочее) с жилыми единицами; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-1 | Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей;- |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Ж-1 | антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| Ж-1 | Жилые дома коммерческого назначения: - гостевые дома - доходные дома |  |  | Минимальная площадь земельного участка – 30-40кв.м. на 1 место, но не менее 300 кв.м общей площади, максимальная – 1200 кв.м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | 1) Максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий – 12 м. Для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек. Максимальное количество номеров – 15. |  | максимальный процент застройки участка – 50 |
| Ж-1 | малоэтажные многоквартирные жилые дома; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков: - многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 4 этажей – до 15000 кв. м; - для объектов торговли и обслуживания – 10 –(2500) кв. м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии улиц -5м, от границ участка не менее чем на - 3 м, бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой до 4 этажей - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Септики: - минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.); - водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, - фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; |  | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| Ж-1 | Авторемонтные и сервисные мастерские; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м. |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| Ж-1 | огороды |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 1500 кв.м. |  | Минимальный отступ от красной линии и границ соседнего участка: - до некапитального строения не менее 3 м; Минимальный отступ от границ соседнего участка: до вспомогательных хозяйственных строений– 1 м, до низкорослых кустарников – 1 м, до среднерослых - 2 м, до высокорослых деревьев - 4 м, до постройки для содержания скота и птицы – 1 м; |  | Предельная этажность 1 этаж |  | максимальный процент застройки участка – 30 |
| Ж-1 | сады |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 1500 кв.м. |  | Минимальный отступ от красной линии и границ соседнего участка: - до некапитального строения не менее 3 м; Минимальный отступ от границ соседнего участка: до вспомогательных хозяйственных строений– 1 м, до низкорослых кустарников – 1 м, до среднерослых - 2 м, до высокорослых деревьев - 4 м, до постройки для содержания скота и птицы – 1 м; |  | Предельная этажность 1 этаж |  | максимальный процент застройки участка – 30 |
| Ж-1 | Участки для сенокошения и выпаса скота; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| Ж-1 | теплицы, оранжереи индивидуального пользования; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота 15м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| Ж-1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду): киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения. Торговые павильоны; |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2. Зона смешанной застройки индивидуальными и квартирными домами с участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Основной вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-2 | Малоэтажные многоквартирные жилые дома. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков: - многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 4 этажей – от 200 кв.м до 15000 кв. м; - для объектов торговли и обслуживания – 10 –(2500) кв. м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии улиц 5м, от границ участка не менее чем на - 3 м, бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой до 4 этажей - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Септики: - минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.); - водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, - фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; |  | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| Ж-2 | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома усадебного типа с участками для индивидуального жилищного строительства. Квартиры в одноэтажных жилых домах с участками для индивидуального жилищного строительства. |  |  | Минимальные размеры земельных участков – 300 кв.м. Максимальные размеры земельных участков 1500кв.м. минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 8-32 м, ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 3 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м; минимальные отступы от границ участка - 3 м от жилых зданий и 1 м от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований технических регламентов; В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет: - для одноэтажного – 1 м; - для двухэтажного – 1,5 м; - для трехэтажного – 2 м, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. Минимальные противопожарные расстояния - не менее 6м; |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; |  | - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40; - коэффициент плотности застройки Кпз-0,8; |
| Ж-2 | Жилые дома блокированного типа (2-4 квартирные сблокированные дома ) с участками. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков блокированные жилые дома не выше 3 этажей – 200 (2500) кв. м; ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка : - 3м; |  | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; |  | максимальный процент застройки участка: - для сельских поселений – 60 %; Коэффициент использования земельного участка: – в границах территории застройки жилыми домами блокированного типа – 0,8 – 1,6. |
| Ж-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ## Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-2 | -хозяйственные постройки; -сады, огороды, палисадники; -объекты пожарной охраны ( гидранты, резервуары, противопожарные водоёмы); -общественные резервуары для хранения воды;. -детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; -спортплощадки, теннисные корты;. -площадки для сбора мусора;. -гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено -пристроенные, подземные, полуподземные); -открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; -подземные и полуподземные автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; -зелёные насаждения;. | Согласно видам разрешенного использования |  | Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее - 5 м. Расстояние от окон жилых комнат до стен хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее - 6 м. Минимальный отступ от границ соседнего участка до: -хозяйственных построек - 1 м.; - постройки для содержания скота и птицы - 4 м.; - территории свободной от застройки для содержания скота и птицы – 1м.; - надворной уборной – 4 м.; - септика (канализационной ямы) – 4 м.; - бассейна индивидуального пользования - 4 м. |  | -максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. -максимальная высота здания – 6 м., высота этажа – до 3м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| ## Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-2 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; -школы начальные и средние; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка –10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальная этажность для дошкольных учреждений -2 этажа для школ и начального профессионального образования -4 этажа прочие образовательные учреждения по заданию на проектирование с учетом сложившейся застройки |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| Ж-2 | -спортзалы, залы рекреации ( с бассейном или без); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м. |  | Количество этажей -2, максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60% |
| Ж-2 | Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; Спортплощадки, теннисные корты; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м. |  | максимальная высота 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60% |
| Ж-2 | -амбулаторно - поликлинические учреждения общей площадью не более 600 кв.м.; -пункты оказания первой медицинской помощи; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий –2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 или определяется по заданию на проектирование. |
| Ж-2 | -залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| Ж-2 | отделения связи |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | - отделения и участковые пункты полиции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | -объекты жилищно-коммунального хозяйства; -общественные резервуары для хранения воды; -жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м.; выставочные площадки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные объекты обслуживания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | -объекты обслуживающего и коммерческого назначения (магазины, аптеки, стоматологические кабинеты, парикмахерские и прочее) с жилыми единицами; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | Площадка для остановки легковых автомобилей. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий –1, максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Ж-2 | Гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено -пристроенные, подземные, полуподземные); |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | Минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3м. Допускается размещать по красной линии без устройства распашных ворот. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа (с возможностью устройства мансардного этажа) Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Ж-2 | Авторемонтные и сервисные мастерские; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м. |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| Ж-2 | отделения и участковые пункты полиции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Ж-2 | площадки для сбора мусора, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ## Статья 59. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны. ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | -общественные здания административного назначения; ______________________ - административные здания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ от красной линии - 5 м, от границ участка – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. - высота – не более 15 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 ; озеленение – 10% |
|  | офисы, конторы различных организаций, фирм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нотариальные конторы, юридические консультации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | банки, отделения и филиалы банков, операционные кассы, иные финансовые организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств; отделения и участковые пункты полиции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - здания и помещения общественных организаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты социальной защиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты, телефонные и телеграфные станции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптеки, аптечные пункты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазины различного профиля и ассортимента; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговые центры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговые комплексы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торгово-выставочные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и другие предприятия общественного питания (включая расположенные снаружи здания); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | торговые павильоны; - временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам, лоточная торговля; |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | мелкооптовые рынки, ярмарки, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | рыночные комплексы розничной торговли; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | клубы многоцелевого и специализированного назначения, залы встреч и собраний, клубы сельских поселений, библиотеки, архивы, информационные центры, музеи, выставочные залы; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-1 | театры, концертные залы, цирки, лектории, танцевальные залы, дискотеки, видеосалоны; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-1 | приемные пункты прачечных и химчисток, пошивочные ателье, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
|  | ремонтные мастерские по ремонту бытовой техники и иные подобные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прачечная самообслуживания (мини-прачечная); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятие по химчистке (мини-химчистки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бани, сауны; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общественные туалеты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | парикмахерские, косметические кабинеты; - фотоателье, фотосалоны; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | библиотеки, архивы, информационные центры, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-1 | здания многофункционального использования до 4-х этажей, с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 18 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | - спортзалы, теннисные корты, залы рекреации (с бассейнами или без них), спортивные и спортивно- зрелищные сооружения; Спортивные площадки. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60% |
| ОД-1 | здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка1 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ОД-1 | специализированные технические средства оповещения и информации; |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ОД-1 | - парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 10-15 |
| ОД-1 | -объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка –80 |
| ОД-1 | мемориальные комплексы, памятники историко-культурного наследия; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка –80 |
| ОД-1 | объекты, связанные с отправлением культа; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | дома культуры, центры общения и досуговых занятий; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
|  | объекты учреждений кино и кинопроката; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | Административно-торговые здания, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | Коммерческо-деловые объекты |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | -издательства и редакционные офисы; - компьютерные центры; - рекламные агентства; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-1 | открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-1 | Отдельно стоящие временные (некапитальные) объекты, (не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду): - киоски, лоточная торговля; - временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения. торговые павильоны; киоски, - временные объекты торговли, лоточная торговля |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения; - автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей; - гаражи, склады, объекты хозяйственного назначения; - общественные туалеты; - объекты инженерной инфраструктуры; - объекты, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); - площадки для сбора мусора; -элементы благоустройства. - скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; - навесы; - мемориальные комплексы (без захоронения); -спортплощадки; -открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30 кв.м.общей площади зданий общественного назначения; -коммерческие гаражи подземные или наземные в зданиях общей площадью более 400 кв.м.,на участках площадью более 500 кв.м.; -прозрачное ограждение земельного участка; -зелёные насаждения |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; - для хозяйственных целей - не менее 20 м; Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-1 | Культовые здания, |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | -объекты обслуживающего и коммерческого назначения (магазины, аптеки, стоматологические кабинеты, парикмахерские и прочее) с жилыми единицами; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | Медицинские учреждения со вспомогательными зданиями и сооружения: -больницы, госпитали общего типа; - стационары; - поликлиники; -фельдшерско - акушерский пункт; - амбулатории, кабинеты врачей общей практики; - медицинские и консультативно-диагностические центры; -медицинские кабинеты; - станции скорой помощи; - пункты оказания первой медицинской помощи; Медицинские учреждения со вспомогательными зданиями и сооружения: - диспансеры; - стационары; - поликлиники; - амбулатории, кабинеты врачей общей практики; - медицинские и консультативно-диагностические центры; -медицинские кабинеты; - станции скорой помощи; - пункты оказания первой медицинской помощи |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Основное строение должно располагаться: - от красной линии улиц - не менее чем на 5 м., - от красной линии проездов - не менее чем на 3 м., - от границ соседнего участка - не менее чем 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. : |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота – не более 15 м . |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| ОД-1 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка –10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. В условиях плотной жилой застройки возможно наличие 3-его этажа при условии размещения на нем служебно-бытовых, рекреационных помещений и дополнительных помещений для работы с детьми (кабинеты психолога, логопеда). Высота зданий – не более 12 м. Высота основных помещений - не менее 3 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-1 | Объекты образования: - общеобразовательные школы, гимназии начального, среднего и полного образования; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота зданий – не более 15 м. Высота учебных помещений - не менее 3,6 м во вновь строящихся, не менее 2,75м в реконструируемых школах. Высота спортивного зала - не менее 6,0 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-1 | Заведения среднего специального образования, колледжи; - высшие учебные заведения (ВУЗы); -школы-интернаты; - детские дома-интернаты; - объекты дополнительного внешкольного образования (художественные, музыкальные школы, школы искусств и пр.). |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-1 | 2-4 - квартирные блокированные жилые дома, с приквартирными земельными участками. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельных участков блокированные жилые дома не выше 3 этажей – 200 (2500) кв. м; ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка -5м, от границ участка : - в 3м; |  | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; |  | максимальный процент застройки участка: - для сельских поселений – 60 %; Коэффициент использования земельного участка: – в границах территории застройки жилыми домами блокированного типа – 0,8 – 1,6. |
| ОД-1 | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с участками для индивидуального жилищного строительства |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/5000 кв. м – во всех населенных пунктах; минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 8-32 м, ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | - минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. - минимальные отступы от границ участка - 3 м от жилых зданий и 1 м от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований технических регламентов; В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет: - для одноэтажного – 1 м; - для двухэтажного – 1,5 м; - для трехэтажного – 2 м, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 3 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. Минимальные противопожарные расстояния - не менее 6м |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; |  | - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40; - коэффициент плотности застройки Кпз-0,8; |
| ОД-1 | Квартиры в одноэтажных жилых домах с участками для индивидуального жилищного строительства |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/5000 кв. м – во всех населенных пунктах; минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 8-32 м, ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | - минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. - минимальные отступы от границ участка - 3 м от жилых зданий и 1 м от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований технических регламентов; В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет: - для одноэтажного – 1 м; - для двухэтажного – 1,5 м; - для трехэтажного – 2 м, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 3 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. Минимальные противопожарные расстояния - не менее 6м |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; |  | - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40; - коэффициент плотности застройки Кпз-0,8; |
| ОД-1 | Дома квартирного типа до 3 этажей с участками; |  |  | минимальная площадь земельных участков: - многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 3 этажей – от 200 кв. м; Максимальная площадь -0,50 га – в посёлке Красногвардеец ,в остальных населённых пунктах – 0,70 га. - для объектов торговли и обслуживания – 10 –(2500) кв. м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии улиц 5м, от границ участка не менее чем на - 3 м, бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой до 4 этажей - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Септики: - минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.); - водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, - фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; |  | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| ОД-1 | -издательства и редакционные офисы; - компьютерные центры; - рекламные агентства; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-1 | -офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний общей площадью более 600 кв.м.; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | площадки для мусороконтейнеров и на отдельном земельном участке; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более1 этаж. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-1 | площадки для хозяйственных целей, оборудование (объекты) пожарной охраны (гидранты, резервуары), |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов пожарной охраны – 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | площадки для временной парковки легковых автомобилей |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий –1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-1 | антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ОД-1 | Ночлежные дома |  |  | Минимальная площадь земельного участка – 30-40кв.м. на 1 место, но не менее 300 кв.м общей площади, максимальная – 1200 кв.м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | 1) Максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий – 12 м. Для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек. Максимальное количество номеров – 15. |  | максимальный процент застройки участка – 50 |
| ОД-1 | Автомойки. Станции технического обслуживания автомобилей. Сервисные мастерские. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | Автозаправочные станции |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | Склады |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | -дирекции единого заказчика, ремонтно- эксплуатационные участки и аврийно-диспетчерские службы; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | детские площадки, площадки для отдыха, площадки для спортивных занятий, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов пожарной охраны – 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий –1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-1 | Гаражи |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-1 | Общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | -общественные здания административного назначения; ______________________ - административные здания; _____________________ офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний общей площадью не более 1000 кв.м |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ от красной линии - 5 м, от границ участка – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. - высота – не более 15 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 ; озеленение – 10% |
|  | офисы, конторы различных организаций, фирм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нотариальные конторы, юридические консультации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | банки, отделения и филиалы банков, операционные кассы, иные финансовые организации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отделения и участковые пункты полиции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - здания и помещения общественных организаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты социальной защиты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты, телефонные и телеграфные станции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптеки, аптечные пункты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -молочные кузни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазины различного профиля и ассортимента; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговые центры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговые комплексы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные и другие предприятия общественного питания (включая расположенные снаружи здания); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | мелкооптовые рынки, ярмарки, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-2 | рыночные комплексы розничной торговли; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-2 | Клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий; Развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-2 | приемные пункты прачечных и химчисток, пошивочные ателье, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
|  | ремонтные мастерские по ремонту бытовой техники и иные подобные объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прачечная самообслуживания (мини-прачечная); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -предприятие по химчистке (мини-химчистки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бани, сауны; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | парикмахерские, косметические кабинеты; - фотоателье, фотосалоны; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | библиотеки, информационные центры, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
| ОД-2 | здания многофункционального использования до 4-х этажей, с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 18 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | Объекты спортивного назначения (спорткомплексы, спортивные залы, спортивные площадки, бассейны и иные); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60% |
| ОД-2 | фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
|  | транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | центры по предоставлению полиграфических услуг( ксерокопии, размножение, ламинирование, брошюровка и пр.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка1 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ОД-1 | объекты, связанные с отправлением культа; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | - парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 10-15 |
| ОД-2 | -объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка –80 |
| ОД-2 | мемориальные комплексы, памятники историко-культурного наследия; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м:. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка –80 |
| ОД-2 | Административно-торговые здания, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | бильярдные; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. |
|  | видеосалоны; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выставочные залы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компьютерные центры, интернет-кафе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | Учреждение внешкольного образования: (художественные школы, школы искусств, музыкальные школы и пр.) |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-2 | Медицинские учреждения со вспомогательными зданиями и сооружениями: амбулатории, кабинеты врачей общей практики; -МБУК «СК ст.Александровской»; -МБУК «СК п. Красногвардеец»; -поликлиники, консультативные поликлиники; - медицинские и консультативно-диагностические центры; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Основное строение должно располагаться: - от красной линии улиц - не менее чем на 5 м., - от красной линии проездов - не менее чем на 3 м., - от границ соседнего участка - не менее чем 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. : |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота – не более 15 м . |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| ОД-2 | Гостиницы, гостевые дома |  |  | Минимальная площадь земельного участка – 30-40кв.м. на 1 место, но не менее 300 кв.м общей площади, максимальная – 1200 кв.м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | 1) Максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий – 12 м. Для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек. Максимальное количество номеров – 15. |  | максимальный процент застройки участка – 50 |
| Вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | - площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой и спортом; -навесы; -площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; -детские площадки; - гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей; - гаражи, склады, объекты хозяйственного назначения; - общественные туалеты; - объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); - площадки для сбора мусора; -элементы благоустройства. -зелёные насаждения; -скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна; |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; - для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса), - 10 - 40 м; - для хозяйственных целей - не менее 20 м; - для выгула собак - не менее 40 м; |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 - этажей. Высота – не более – 6 м . |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенный вид разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-2 | -медицинские кабинеты; - станции скорой помощи; - пункты оказания первой медицинской помощи; - больницы, роддома, госпитали общего типа. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Основное строение должно располагаться: - от красной линии улиц - не менее чем на 5 м., - от красной линии проездов - не менее чем на 3 м., - от границ соседнего участка - не менее чем 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. : |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота – не более 15 м . |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| ОД-2 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка –10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. В условиях плотной жилой застройки возможно наличие 3-его этажа при условии размещения на нем служебно-бытовых, рекреационных помещений и дополнительных помещений для работы с детьми (кабинеты психолога, логопеда). Высота зданий – не более 12 м. Высота основных помещений - не менее 3 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-2 | Объекты образования: - общеобразовательные школы, гимназии начального, среднего и полного образования; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота зданий – не более 15 м. Высота учебных помещений - не менее 3,6 м во вновь строящихся, не менее 2,75м в реконструируемых школах. Высота спортивного зала - не менее 6,0 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-2 | Заведения среднего специального образования, колледжи; - высшие учебные заведения (ВУЗы); -школы-интернаты; - детские дома-интернаты; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-2 | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с участками для индивидуального жилищного строительства |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/5000 кв. м – во всех населенных пунктах; минимальная (максимальная) ширина земельных участков вдоль фронта улицы – 8-32 м, ширина проезда к основному земельному участку не менее – 3 м; |  | - минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. - минимальные отступы от границ участка - 3 м от жилых зданий и 1 м от хозяйственных построек с учетом соблюдения требований технических регламентов; В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 и менее метров, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет: - для одноэтажного – 1 м; - для двухэтажного – 1,5 м; - для трехэтажного – 2 м, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м. Минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 3 м, от красной линии проездов не менее чем на -3 м. Минимальные противопожарные расстояния - не менее 6м |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (или 2 этажа с возможностью использования мансардного этажа); максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 м; |  | - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40; - коэффициент плотности застройки Кпз-0,8; |
| ОД-2 | Дома квартирного типа до 3 этажей с участками; |  |  | минимальная площадь земельных участков: - многоквартирные малоэтажные жилые дома не выше 3 этажей – от 200 кв. м; Максимальная площадь -0,50 га – в посёлке Красногвардеец ,в остальных населённых пунктах – 0,70 га. - для объектов торговли и обслуживания – 10 –(2500) кв. м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; |  | минимальный отступ строений от красной линии улиц -5м, от границ участка не менее чем на - 3 м, бытовые разрывы между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а между зданиями высотой до 4 этажей - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Септики: - минимальный отступ от границы соседнего земельного участка – не менее 2 м (при условии, что расстояние от фундаментов построек на соседнем земельном участке не менее 5 м.); - водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фундамента построек, - фильтрующие – на расстоянии не менее 8 м от фундамента построек; - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего жилого дома необходимо принимать не менее 12 м., до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 15 м; |  | максимальный процент застройки участка: - 60%; На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100-процентную обеспеченность местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов |
| ОД-2 | площадки для мусороконтейнеров и на отдельном земельном участке; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этаж.. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-2 | площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха), |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов пожарной охраны – 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей –12 максимальная высота – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | площадки для временной парковки легковых автомобилей |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий –12 максимальная высота – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-2 | антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ОД-2 | -объекты пожарной охраны (пожарные резервуары, водоемы, гидранты); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские служб |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | - автостоянки на отдельных земельных участках подземные, надземные, многоуровневые на отдельных участках; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-2 | Пожарные депо |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| ОД-2 | Объекты производственно-предпринимательской деятельности, не требующие установления санитарно-защитных зон; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ОД-2 | общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-2 | -объекты обслуживающего и коммерческого назначения (магазины, аптеки, стоматологические кабинеты, парикмахерские и прочее) с жилыми единицами; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | торговые павильоны, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам, лоточная торговля; |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-2 | объекты, связанные с отправлением культа; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-3. Зона объектов образования и учебных комплексов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | Детские дошкольные учреждения: - детские сады; - детские сады, совмещенные с начальной школой; - детские ясли-сады. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка –10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. В условиях плотной жилой застройки возможно наличие 3-его этажа при условии размещения на нем служебно-бытовых, рекреационных помещений и дополнительных помещений для работы с детьми (кабинеты психолога, логопеда). Высота зданий – не более 12 м. Высота основных помещений - не менее 3 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-3 | Общеобразовательные учреждения: - начальные школы, - средние общеобразовательные школы полного и основного образования, - вечерние школы, - частные школы, - лицеи, гимназии, - школы-интернаты, специализированные школы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота зданий – не более 15 м. Высота учебных помещений - не менее 3,6 м во вновь строящихся, не менее 2,75м в реконструируемых школах. Высота спортивного зала - не менее 6,0 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-3 | Учреждение внешкольного образования: - художественные школы, школы искусств, музыкальные школы, хореографические школы, театральные школы, - церковно-приходские школы, - детские дома творчества, - библиотеки, архивы, - информационные, компьютерные центры, - музеи, выставочные залы. Учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования: - профессиональные училища, - учебные комбинаты, техникумы, училища, колледжи, - высшие учебные заведения (университеты, институты, академии), - курсы, - учебные центры профессионального обучения, институты повышения квалификации, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| ОД-3 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | - общежития; - спальные корпуса; - детские, спортивные, хозяйственные площадки, площадки для отдыха, летние веранды, навесы, беседки; - спортзалы, спорткомплексы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; - объекты питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); - медицинские кабинеты, пункты оказания первой медицинской помощи; - отделения, участковые пункты полиции; - гаражи, стоянки, парковки, склады, открытые автостоянки; - здания административного назначения; - ремонтные мастерские; - площадки для мусорных контейнеров и габаритного мусора; - зеленые насаждения; - элементы благоустройства; - встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры; - сооружения связи (кроме объектов и сооружений сотовой связи). |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 - этажей. Высота – не более – 10 м . |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | - общежития; - спальные корпуса; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 - этажей. Высота – не более – 10 м . |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
| ОД-3 | - детские, хозяйственные площадки, площадки для отдыха; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | - спортзалы, спорткомплексы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | объекты питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | медицинские кабинеты, пункты оказания первой медицинской помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | отделения, участковые пункты полиции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | гаражи, стоянки, парковки, открытые автостоянки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | - здания административного назначения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | - площадки для мусорных контейнеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-3 | Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ОД-3 | Пожарные депо. Объекты пожарной охраны. |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| ОД-4. Зона объектов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-4 | Медицинские учреждения со вспомогательными зданиями и сооружения: - диспансеры; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Основное строение должно располагаться: - от красной линии улиц - не менее чем на 5 м., - от красной линии проездов - не менее чем на 3 м., - от границ соседнего участка - не менее чем 3 м. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. : |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. Высота – не более 15 м . |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
|  | - стационары и больницы различных профилей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поликлиники; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - амбулатории, кабинеты врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - медицинские и консультативно-диагностические центры; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -медицинские кабинеты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - станции скорой помощи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | санитарно-эпидемиологические станции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты судебно-медицинской экспертизы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - травмпункты; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - молочные кухни; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - аптеки, аптечные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-4 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-4 | - административные здания и помещения учреждений здравоохранения; -столовые, пищеблоки; -парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования; - объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; - коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; - стоянки для автомобилей надземные открытого типа; - специализированные магазины медицинской техники; - склады хранения медицинского оборудования; - объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-4 | - административные здания; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м. |  | Коэффициент застройки территории – не более 40% от площади земельного участка. Коэффициент озеленения территории – не менее 15% от площади земельного участка. |
|  | - столовые, пищеблоки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | специализированные магазины медицинской техники; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - склады хранения медицинского оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - площадки для временной парковки автомобилей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонтные мастерские; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - площадки для мусорных контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД-4 | Культовые здания |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ## Статья 60. Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны. П-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности (СЗЗ-300м). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-3 | Промышленные, производственные и коммунально-складские предприятия III, IV класса, V класса опасности, требующие большегрузного транспорта: -химические, металлообрабатывающие, по добычи полезных ископаемых, строительные, деревообрабатывающие, текстильные, пищевые, агропромышленные, коммунально-бытовые, складские и иные предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; - минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м., с учетом требований технических регламентов; |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Объекты складского назначения различного профиля |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Холодильники, Овощехранилища |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-3 | Производственно-лабораторные корпуса; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Производственные базы |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; - минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м., с учетом требований технических регламентов; |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | -жилищно-эксплуатационная и аварийно-диспетчерская служба; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | -научно-исследовательские учреждения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | Опытно-производственные хозяйства; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| ОД-3 | -учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства; -образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| П-3 | -проектные, научно- исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | Автотранспортные предприятия, автобусные парки |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; - минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м., с учетом требований технических регламентов; |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; - минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м., с учетом требований технических регламентов; |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
|  | Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-3 | Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Станции технического обслуживания автомобилей, сервисные мастерские, авторемонтные предприятия; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Пожарные депо |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| П-3 | Антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| П-3 | Автомойки |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-3 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-3 | Объекты обслуживания предприятия: - медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); - фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); - комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); - столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); -отделения, участковые пункты полиции; -зелёные насаждения; - общежития для служебного пользования; - складские помещения; - объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; - объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; - открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; - автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; -гаражи,автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; - объекты пожарной охраны; -пожарные части; - офисы, конторы, административные службы; - объекты бытового обслуживания сотрудников предприятия (химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты); - здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий; - площадки для сбора мусора. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. Максимальная высота этажа – до 6 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-3 | объекты розничной торговли |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | - объекты общественного питания (столовые, кафе и пр.); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | общежития; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | офисы, конторы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания (химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-3 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-3 | здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 65-70 |
| П-3 | -питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-3 | теплицы |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 1500 кв.м. |  | Минимальный отступ от красной линии и границ участка - до некапитального строения не менее 3 м; Минимальный отступ от границ соседнего участка: до вспомогательных хозяйственных строений– 1 м, до низкорослых кустарников – 1 м, до среднерослых - 2 м, до высокорослых деревьев - 4 м, до постройки для содержания скота и птицы – 1 м; |  | Предельная этажность 2 этажа |  | максимальный процент застройки участка – 30 |
| П-3 | Склады временного хранения утильсырья |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, Ветеринарные приемные пункты |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | площадки для сбора мусора, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-3 | антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| П-3 | площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха), |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов пожарной охраны – 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей –12 максимальная высота – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-3 | Автозаправочные станции |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-3 | аптеки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности (СЗЗ-100м). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-4 | Промышленные, производственные и коммунально-складские предприятия IV класса, V класса опасности различного профиля. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; - минимальный отступ от границ смежных земельных участков – 3 м., с учетом требований технических регламентов; |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Объекты складского назначения различного профиля IV класса, V класса опасности . |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка- 5м, от границ участка 3 метра:, |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Производственно-лабораторные корпуса; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра:, |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Тепличные и парниковые хозяйства; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 1500 кв.м. |  | Минимальный отступ от красной линии и границ участка - до некапитального строения не менее 3 м; Минимальный отступ от границ соседнего участка: до вспомогательных хозяйственных строений– 1 м, до низкорослых кустарников – 1 м, до среднерослых - 2 м, до высокорослых деревьев - 4 м, до постройки для содержания скота и птицы – 1 м; |  | Предельная этажность 2 этажа |  | максимальный процент застройки участка – 30 |
| П-4 | Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Автомойки на 2-5 поста. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-4 | Сервисные мастерские |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-4 | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-4 | Административные здания |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | Административно-торговые здания |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | Рынки открытые и закрытые |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | -проектные, научно- исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ОД-4 | -учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства; -образовательные учреждения сельскохозяйственного профиля; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальные отступы от красных линий -- для сельских поселений-10 м, от границ земельного участка – 10м. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 - 170 м; на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 4 этажей. Высота здания – не более 16 м. |  | максимальный процент: застройки участка – 50 % -озеленение 30-50% |
| П-4 | -научно-исследовательские учреждения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | Опытно-производственные хозяйства; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-4 | предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | Холодильники, Овощехранилища |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-4 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-4 | Объекты обслуживания предприятия: - медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); - фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); - комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); - столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); -открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; -автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; -гаражи и автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей; -площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; -гаражи для индивидуальных легковых автомобилей; -навесы; -пожарные части; -отделения, участковые пункты полиции; -зелёные насаждения; - общежития для служебного пользования; - складские помещения; - объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; - объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; - объекты пожарной охраны; - офисы, конторы; - объекты бытового обслуживания сотрудников предприятия (химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты); - здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий; - площадки для сбора мусора. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ строений от красной линии улиц 5 м, размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами местного самоуправления. Минимальный отступ от границ смежных участков – 3.0 м. |  | Максимальное количество надземных этажей – 1 этаж. Максимальная высота этажа – до 4 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-4 | предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | торговые павильоны; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | аптеки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | - объекты общественного питания (столовые, кафе и пр.); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | общежития; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | офисы, конторы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания (химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-4 | Питомники растений для озеленения производственных территорий и санитарно-защитных зон; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-4 | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-4 | Склады временного хранения утильсырья |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | Ветеринарные лечебницы с содержанием животных. Ветлечебницы без содержания животных. Ветеринарные приемные пункты |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | площадки для сбора мусора, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-4 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-4 | Антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| П-4 | Автозаправочные станции |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-4 | отдельно стоящие УВД,РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ от красной линии - 5 м, от границ участка – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. - высота – не более 15 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 ; озеленение – 10% |
| П-5. Зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности (СЗЗ-50м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | Коммунально-складские и производственные предприятия V класса опасности различного профиля согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м. Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха не менее 50 м. |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м. |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | многофункциональные комплексы; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м. |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | предприятия общественного питания |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м. |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Гаражи боксового типа, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | автостоянки на отдельном земельном участке |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| П-5 | Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ); |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м Расстояние от границы земельного участка СТО до жилых и общественных зданий - 15 м. Расстояние от границы земельного участка СТО до общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром - 50 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Автомойки до 2-х постов. |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Автозаправочные станции не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе); |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 10-15 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Пожарные депо |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| П-5 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| П-5 | Антенны сотовой, радиолинейной, спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| П-5 | Склады |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра:, |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| П-5 | Холодильники, Овощехранилища |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | Объекты технического и инженерного обеспечения предприятия; Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; Офисы, конторы, административные службы, административные здания; Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории; Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; Объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием предприятия; Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. Площадки для сбора мусора. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей – 2 этажа. Максимальная высота этажа – до 4 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | - аптеки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м, от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | - объекты общественного питания (столовые, кафе и пр.); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | - общежития; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | - офисы, конторы, административные здания, проектные, научно-исследовательские организации и лаборатории; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания (химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | - отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты, отделения, участковые пункты полиции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | магазины розничной торговли, торговые павильоны; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5м,от границ участка 3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей –2 этажа. Максимальная высота здания – 9 м., высота этажа –3м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| П-5 | Питомники растений для озеленения производственных территорий и санитарно-защитных зон; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| П-5 | - спортивные площадки; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ## Статья 61. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур. ИТ-1. Зона объектов инженерной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-1 | Объекты энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации ( электроцентрали (ПГУ-ТЭЦ,ТЭЦ, котельные, бойлерные, ЦРП, РП,ТП, и пр.); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 5 максимальная высота зданий – 18 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 . |
| ИТ-1 | Предприятия по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 5 максимальная высота зданий – 18 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 . |
| ИТ-1 | Гидротехнические сооружения; |  |  | размеры земельных участков определяются проектом |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| ИТ-1 | Административные здания, офисы, конторы, административные службы (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации) |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-1 | Аварийно-диспетчерские службы и иные предприятия ЖКХ; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-1 | Базовые станции сотовой связи, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ИТ-1 | Антенны сотовой, радиолинейной и спутниковой связи |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ИТ-1 | Метеорологические станции |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 4000-(40000)кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 3м |  | максимальная высота зданий – 15 м |  | максимальный процент застройки участка -60 |
| ИТ-1 | Аэрологические станции |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 4000-(40000)кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 3м |  | максимальная высота зданий – 15 м |  | максимальный процент застройки участка -60 |
| ИТ-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИТ-1 | Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-1 | Объекты подсобного назначения (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения) и иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций. -санитарно- защитные зоны; -скверы и бульвары; -защитные инженерные сооружения; Объекты благоустройства, зеленые насаждения. Автостоянки. Остановочные пункты. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Высота этажа –3м. Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-1 | Склады |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии -5мучастка или границ участка 5 метров:, |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-1 | площадки для сбора мусора, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИТ-1 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИТ-1 | Общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИТ-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-2 | Логистические комплексы, логистические центры |  |  | размеры земельных участков определяются проектом |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| ИТ-2 | Автобусные парки и таксопарки, парки грузового и автомобильного транспорта, гаражи общественного транспорта, автостоянки общественного транспорта; |  |  | размеры земельных участков определяются проектом |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| ИТ-2 | Автобусные вокзалы, автостанции, автокассы, объекты технологического назначения транспортного узла (информационные центры, справочные бюро, кассы, залы ожидания, таможня, службы регистрации, службы оформления заказов), камеры хранения; |  |  | размеры земельных участков определяются проектом |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| ИТ-2 | Транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участка -3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | Коммуникации автомобильного, железнодорожного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта; |  |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |
| ИТ-2 | Автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские, автомойки легкового и грузового транспорта; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 150- (7500) кв. м |  | Минимальный отступ от красной линии участка или границ земельного участка 10 метров. Расстояние от АЗС до границ земельных участков дошкольных и школьных образовательных учреждений, лечебных учреждений, до жилых домов и других общественных зданий и сооружений не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | - Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИТ-2 | Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки), отдельно стоящие объекты некапитального строительства (киоски, торговые лотки, павильоны розничной торговли и обслуживания населения) площадью не более 20 кв.м; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка -3 метра |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны, закусочные, бистро, пр.) |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участка -3 метра |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | - Объекты временного проживания (гостиницы, мотели, гостевые дома) |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв.м. |  | минимальный отступ строений от красной линии 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 5 максимальная высота зданий – 20м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | Туристические агентства; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участка -3 метра: |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | Пожарные депо |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| ИТ-2 | - Автодороги общего пользования |  |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |
| ИТ-2 | Озеленение, малые архитектурные формы и элементы благоустройства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий.25 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИТ-2 | офисы, конторы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | Антенны сотовой, радиолинейной и спутниковой связи |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| ИТ-2 | Порты, причалы, портовые сооружения |  |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |
| ИТ-2 | Аэропорты |  |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |
| Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-2 | Сооружения и коммуникации автомобильного и пр. транспорта; -навесы; Перроны, привокзальные площади; Служебно-технические и вспомогательные помещения и сооружения Гаражи, склады, объекты хозяйственного назначения; -площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; -скверы,бульвары; -защитные инженерные сооружения; -иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений,сооружений и коммуникаций железнодорожного,автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта; Наземные автостоянки, парковки для временного хранения автотранспорта, многоуровневые парковки. Объекты санитарно-технического назначения; Объекты пожарной охраны, пожарные водоемы; Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; Санитарно-защитные зоны. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Высота этажа – до 6м. Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТ-2 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Объекты предпринимательской деятельности, делового, финансового назначения, страховые фирмы и прочие подобные организации, офисы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Объекты охраны правопорядка, опорные пункты полиции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Объекты оптовой торговли, торгово-бытового назначения, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Отделения банков, платежные терминалы, банкоматы, отделения связи, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Предприятия общественного питания |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Аптеки |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | Гаражи, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | склады, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | объекты хозяйственного назначения, площадки для сбора мусора, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИТ-2 | общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИТ-2 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИТ-2 | Рынки оптовой и розничной торговли |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (15000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка – 3м |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИТ-2 | торговые павильоны; |  |  | Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м; максимальный – 100 кв.м., с учетом размещения в границах участка парковочной площадки. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 7 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИТ-2 | Магазины |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ от красной линии - 5 м, от границ участка – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей – не более 3 этажей. - высота – не более 15 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 ; озеленение – 10% |
| ИТ-2 | Автобусные остановки |  |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |
| ## Статья 62. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Р-1. Зона озеленения общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-1 | парки, сады, скверы, специализированные парки - бульвары, лесопарки, - лесные массивы; пляжи; - озеленение специального назначения, - набережные; -естественные и искусственные водоемы, - тематические парки; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. Минимальные размеры площади принимаются: - городских парков - 15га; - парков планировочных районов (жилых районов) - 10 га; - садов жилых зон (микрорайонов) - 3га; - скверов - 0,5 га. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий.12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха на природе; |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| Р-1 | Учреждения санаторно-куирортные, оздоровительные, отдыха и туризма; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка -300- (100000) кв. м |  | Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м. От границ участков – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей: 5; - максимальная высота здания: 20 метров; |  | максимальный процент застройки участка: для туристических гостиниц 60 %; для пансионатов --30 |
| Р-1 | Санатории, дома отдыха, пансионаты; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка -300- (100000) кв. м |  | Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м. От границ участков – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей: 5; - максимальная высота здания: 20 метров; |  | максимальный процент застройки участка: для туристических гостиниц 60 %; для пансионатов --30 |
|  | Детские оздоровительные лагеря, лагеря для школьников; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка -300- (100000) кв. м |  | Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м. От границ участков – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей: 5; - максимальная высота здания: 20 метров; |  | максимальный процент застройки участка: для туристических гостиниц 60 %; для пансионатов --30 |
| Р-1 | Базы отдыха, кемпинги; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка -300- (100000) кв. м |  | Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее чем на 5 м, проездов – не менее чем на 3 м. От границ участков – 3м. |  | максимальное количество надземных этажей: 5; - максимальная высота здания: 20 метров; |  | максимальный процент застройки участка: для туристических гостиниц 60 %; для пансионатов --30 |
| Р-1 | Гостиницы, гостевые дома |  |  | Минимальная площадь земельного участка – 30-40кв.м. на 1 место, но не менее 300 кв.м общей площади, максимальная – 1200 кв.м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 м: |  | 1) Максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; максимальная высота зданий – 12 м. Для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек. Максимальное количество номеров – 15. |  | максимальный процент застройки участка – 50 |
| Р-1 | Антенны сотовой, радиолинейной и спутниковой связи |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| Р-1 | фонтаны, малые архитектурные формы, объекты благоустройства; - мемориальные комплексы (без захоронений); |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий. 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | спортивные площадки, детские игровые площадки; - стадионы; - бассейны; - спортивные комплексы; -детские аттракционы и игровые комплексы; - тренировочные базы |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-1 | Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. Наземные автостоянки автомобильного транспорта. Киоски, объекты сезонной торговли и проката инвентаря Общественные туалеты. Речные пассажирские павильоны, причалы, пристани; Лодочные и спасательные станции; Отделения полиции; Резервуары для хранения воды; Водозаборы ; Навесы; Детские площадки; Иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Высота этажа – 3м. Отдельно стоящие или встроенно-присторенные. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-1 | Ипподромы, школы и клубы служебного собаководства, велотреки, мотодромы, картодромы. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участков -3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Объекты административного, хозяйственного и технического назначения, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 3 м; от границ участков -3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Отделения полиции |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 3 м; от границ участков -3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Объекты культурно-досугового назначения, клубы, культовые здания. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 3 м; от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Объекты торгового назначения (торговые павильоны, магазины), объекты общественного питания (кафе, бары, рестораны) . Киоски, объекты сезонной торговли и проката инвентаря |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов -3 м; от границ участков -3м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Речные пассажирские павильоны, причалы, пристани; Лодочные и спасательные станции |  |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |  | По проекту |
| Р-1 | Аптеки |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Зоопарки, зооуголки |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м, от границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | -объекты благоустройства; -детские площадки -навесы, -площадки для выгула собак |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота не более 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | площадки для сбора мусора |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более1 этаж. Максимальная высота – до 6 м, |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Р-1 | Резервуары для хранения воды, Водозаборы |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов пожарной охраны – 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м. от границ участка 3 м, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Р-1 | Иные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота не более 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| Р-1 | Культовые здания, храмы |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка 5м, от границ участка 3 метра |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| Р-1 | Общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Р-1 | Наземные автостоянки |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| Р-1 | Объекты торгового назначения (торговые павильоны, магазины), объекты общественного питания (кафе, бары, рестораны) . Киоски, объекты сезонной торговли и проката инвентаря |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ## Статья 63. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-1 |  | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 метр:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |  |
| СХ-1 |  | Полевые земельные участки, пашни | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв.м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |  |
| СХ-1 |  | Участки для сенокошения и выпаса скота, сенокосы, пастбища, залежи | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |  |
| СХ-1 |  | огороды; | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота 15м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |  |
| СХ-1 |  | Сады, виноградники | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – (100000) кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота - 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |  |
| СХ-1 |  | Лесозащитные полосы; | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – (100000) кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м. |  | Максимальная высота - 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |  |
| Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-1 |  | Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. |  | Согласно видам разрешенного использования |  |
| Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-1 |  | Объекты первичной обработки сельскохозяйственной продукции | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |  |
| СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды использования земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-2 | комплексы, фермы, мини-фермы крупного рогатого скота, |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. . |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| СХ-2 | - свиноводческие комплексы и фермы, |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | Птицеводческие фермы, птицефабрики; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м. |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | - коневодческие, овцеводческие, кролиководческие, звероводческие фермы; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | рыбоводческие хозяйства, рыбопитомники; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | - цветочно-оранжерейные хозяйства; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | питомники, дендрарии для выращивания, селекции и воспроизводства садовых и огородных культур, декоративных и лекарственных растений |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | базы крестьянских (фермерских) хозяйств, |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. . |  | Максимальная высота 15м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| СХ-2 | пасеки; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | тепличные и парниковые хозяйства; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | ветеринарные учреждения; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальная высота зданий – 15 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 или определяется по заданию на проектирование. |
| СХ-2 | полевые станы; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | - кормоцеха; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | склады грубых кормов; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | промежуточные расходные склады; - склады и хранилища сельскохозяйственной продукции; навесы |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, продукции плодоводства и виноградарства), для первичной переработки молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных культур |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | машиноиспытательные станции, промысловые цеха, материальные склады, транспортные, энергетические и другие объекты, связанные с сельскохозяйственным производством (вспомогательные производства и хозяйства), а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи указанных объектов; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 65-70 |
| СХ-2 | производства по ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 65-70 |
| СХ-2 | - пожарные депо, объекты пожарной охраны; |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| СХ-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка1м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-2 | - объекты инженерной инфраструктуры вспомогательного инженерного назначения; - зеленые насаждения; - защитные зеленые насаждения; - пункты охраны; - административные здания; - сторожки, навесы, беседки; - сооружения для хранения средств пожаротушения; - площадки для мусорных контейнеров; - объекты благоустройства; - специализированные технические средства оповещения и информации; - объекты монументально-декоративного искусства |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа Высота этажа – 3 м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ-2 | - склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов; - склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 65-70 |
| СХ-2 | бойни |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 65-70 |
| СХ-2 | Участки для сенокошения и выпаса скота; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| СХ-2 | - многолетние насаждения; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| СХ-2 | хранилища навоза и помета; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв .м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия. |  | Предельная этажность 3 этажа Или в соответствии Технологическим заданием |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| СХ-2 | карьеры |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | Определяется технологическим заданием и проектной документацией |
| СХ-2 | замкнутые водоемы |  |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |  | Регламенты не распространяются |
| СХ-2 | внутрихозяйственные дороги |  |  | размеры земельных участков определяются проектом |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| СХ-2 | сельская усадьба; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв.м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| СХ-2 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 10 м. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10 м., высота этажа – до 4м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| СХ-2 | Садоводство Виноградарство |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – (100000) кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота - 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| СХ-2 | Огородничество |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использования в черте населенного пункта 300 – 100000 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| ## Статья 64. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1. Зона кладбищ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1 | действующие, закрытые и новые кладбища; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв. м. Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг – 1 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| СН-1 | Захоронения. Крематории. |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – 360000 кв. м. Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг – 1 кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка -5 метров: или на основании утвержденной документации по планировке территории для размещения промышленного предприятия |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| СН-1 | - памятники, надгробия и другие мемориальные объекты; |  |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |
| СН-1 | объекты религиозного назначения (часовни, храмы, пр.); объекты, связанные с отправлением культа; |  |  | Минимальная площадь земельного участка 300- ( 2800) кв. метров или определяется заданием на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 4 максимальная высота зданий – 30 м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| СН-1 | торговые объекты товарами, сопутствующими отправлению ритуальных услуг; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка 10 – (10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 12 м; от границ участка -3м. |  | -максимальное количество надземных этажей зданий – не более 2 этажа. -максимальная высота – до 12 м., высота этажа – до 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| СН-1 | мастерские по изготовлению предметов, сопутствующих отправлению ритуальных услуг, в т.ч. надгробий и памятников; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| СН-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1 м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1 | Объекты, связанные с отправлением культа; Резервуары для хранения воды; Объекты пожарной охраны; Общественные туалеты; Площадки для мусорных контейнеров; Наземные автостоянки, парковки. Остановочные пункты. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Высота этажа – до 3м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-1 | Общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Наземные автостоянки закрытого типа. Объекты хранения автомобильного транспорта (навесы, гаражи, тенты); Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Площадки для сбора мусора |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Объекты пожарной охраны |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Резервуары для хранения воды |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ## Статья 65. Градостроительные регламенты. Иные виды территориальных зон. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-1. Зона озеленения специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-1 | Зеленые насаждения |  |  | Не установлен |  | Не установлен |  | Не установлен |  | Не установлен |
| ИВ-1 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, котельные, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-1 | Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Максимальная высота – до 6 м., высота этажа – до 3м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-1 | нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 10м |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИВ-1 | здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИВ-1 | научно-исследовательские лаборатории, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИВ-1 | спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИВ-1 | бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 10—(10000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 м. От границ участков – 3м. |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажей. Максимальная высота – до 8м, высота этажа – до 3м. Общая площадь помещений - до 200 кв. м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50 |
| ИВ-1 | гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ИВ-1 | пожарные депо, |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 1000 /3000 кв. м; |  | Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. Расстояние от границ земельного участка -3 метра; а до границ общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров. |  | Этажность – не более 1 эт. Высота этажа – не более 6 м. |  | максимальный процент застройки участка – 40-50. Озеленение – не менее 10 % от площади земельного участка. |
| ИВ-1 | - местные и транзитные коммуникации; Нефте- и газопроводы |  |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |
| ИВ-1 | ЛЭП, электроподстанции, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 3 метра:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИВ-1 | артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - канализационные насосные станции, - сооружения оборотного водоснабжения, |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 3 метра:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| ИВ-1 | автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки, сервисные мастерские; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 300- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров:, |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 2 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| ИВ-1 | участки для сенокошения и выпаса скота, |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ некапитальных строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30 |
| ИВ-1 | сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| ИВ-1 | предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |  | максимальный процент застройки участка – 70 |
| ИВ-1 | питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны. |  |  | Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 300 – (1000000) кв. м. Для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м. За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») |  | Минимальный отступ строений от красной линии или границ участка (в случае, если иной не установлен линией регулирования застройки) – 5 м, допускается уменьшение отступа либо расположения здания, строения и сооружения по красной линии с учетом сложившейся застройки. |  | Максимальная высота 15 м |  | Максимальный процент застройки земельного участка – 30. |
| ИВ-2. Зона естественных природных ландшафтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-2 | Естественные природные ландшафты, лесные массивы, неудобья, организованные площадки отдыха населения |  |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |  | Регламенты не устанавливаются |
| ИВ-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке (ГРП, ШРП, ТП и пр.); Линейные объекты. |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка: -для объектов коммунального обслуживания– 10 – (10000) кв. м. -для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 1м. |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 3 максимальная высота зданий – 12 м. |  | максимальный процент застройки участка – 60% . Для объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке -100%. |
| Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-2 | Объекты инженерной инфраструктуры, линейные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Выпасы, пастбища, сенокосы. |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа. Высота этажа – до 3м. |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИВ-2 | Спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха, пляжи, элементы благоустройства |  |  | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, 5000– (50000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; Минимальный размер земельного участка для размещения временных (некапитальных) объектов торговли и услуг от 1 кв. м. |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров: |  | максимальная высота зданий 12 метров |  | максимальный процент застройки участка – 60 |
| СН-1 | Общественные туалеты |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 этажа. Максимальная высота – до 6 м., |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Наземные автостоянки закрытого типа. Объекты хранения автомобильного транспорта (навесы); Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей; |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| СН-1 | Площадки для сбора мусора |  |  | Минимальный (максимальный ) размер земельного участка 50- (7500) кв. м |  | минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров |  | максимальное количество надземных этажей зданий – 1 максимальная высота зданий – 6 м |  | максимальный процент застройки участка – 80 |
| ЗКР – Зона комплексного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗКР | устанавливаются согласно утвержденной градостроительной документации (документы о территориальном планировании и планировке территории с проектами межевания) |  |  | Согласно видам разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗКР | - объекты связанные с выполнением основной функции данной зоны и размещение которых не противоречит существующему законодательству Российской Федерации; |  |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |
| Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗКР | устанавливаются согласно утвержденной градостроительной документации (документы о территориальном планировании и планировке территории с проектами межевания) |  |  | Согласно видам разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |  | Согласно видам разрешенного использования |