- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- администрациЯ красногвардейского  сельского

- поселения КАНЕВСКОГО  РАЙОНА

от  04.09.2017                                                                                             № 63

поселок Красногвардеец

# О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в  любое время года  из источников     наружного водоснабжения, расположенных в населённых  пунктах  Красногвардейского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Красногвардейского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения (приложение №1).

2. Ведущему специалисту администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района (Музыка) обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Красногвардейского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования .

| Исполняющий обязанности главы Красногвардейского сельского поселения Каневского района | В.Н.Жилина |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Красногвардейского сельского поселения Каневского района от 04.09.2017 № 63 |
| --- | --- |

Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Красногвардейского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

— степень заполнения водой и возможность его пополнения;

— наличие площадки (пирса) для забора воды;

— наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

— работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Красногвардейского сельского поселения совместно с подразделением Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Красногвардейского сельского поселения.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Красногвардейского сельского поселения.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Балансодержатель ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств балансодержателя ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

— очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения;

—  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

— проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

— произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

— проверить наличие теплоизоляции гидранта;

— проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

— произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

— при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

Ведущий специалист администрации

Красногвардейского сельского поселения                                    Е.А.Музыка

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |

АКТ

проверки пожарных водоемов

«      »___________                             20__ г.                                                      ______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения Государственной

противопожарной службы ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель балансодержателя    ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | месторасположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Представитель подразделения Государственной противопожарной службы | ____________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка) |
| представитель балансодержателя | ___________________________ |
|  | (подпись, расшифровка) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Красногвардейского сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«      »___________                             20__ г.                                                      ______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения Государственной

противопожарной службы ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель балансодержателя    ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | месторасположение | указатель | подъезд | работоспособность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Представитель подразделения Государственной противопожарной службы | ____________________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка) |
| представитель балансодержателя | ___________________________ |
|  | (подпись, расшифровка) |